ООО «Алтайгипрозем»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

генеральный план

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

Заказчик: Администрация Шубинского сельсовета Егорьевского района

Алтайского края

Контракт: № 3 от 28.08.2009

| Директор | ______________________Р.В. Дудкин |
| --- | --- |
| Главный архитектор | ______________________Г.Н. Бахуров |
| Начальник производственного отдела | _______________________Г.Я. Сизова |

Барнаул 2012
Авторский коллектив

| Руководитель проекта | Г.Н. Бахуров |
| --- | --- |
| Начальник производственного отдела | Г.Я. Сизова |
| Инженер | А.Г. Дерянова |
| Инженер | Т.В. Леденева |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Схема генерального плана образования в границах муниципального образования Шубинский сельсовет М 1 : 25 000. |
| 2 | Схема генерального плана села Шубинка (основной чертёж) М 1:5 000. |
| 3 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Шубинка М 1:5 000. |
| 4 | Схема развития транспортной инфраструктуры села Шубинка М 1:5 000 |
| 5 | Схема функционального зонирования села Шубинка. М 1:5 000. |
| 6 | Схема ГО и ЧС села Шубинка. М 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение. Цель и задачи проекта	5

2.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	7

2.1.	Мероприятия по социально-экономическому развитию.	7

2.2.	Мероприятия по развитию системы здравоохранения:	8

2.3.	Мероприятия по развитию системы общего и среднего образования:	8

2.4.	Мероприятия по развитию культурной сферы, массовой физической культуры и спорта	9

2.5.	Мероприятия по повышению экономического потенциала	9

2.6.	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	10

2.7.	Мероприятия по развитию транспортного обеспечения.	12

2.8.	Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории.	12

2.9.	Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры.	13

2.10.	Мероприятия по изменению целевого назначения земель..	14

2.11.	Мероприятия по охране окружающей среды	15

2.11.1.	Зоны с особыми условиями использования	15

2.11.2.	Санитарно-защитные зоны	16

2.11.3.	Водоохранные зоны	17

2.11.4.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	17

2.11.5.	Охранные и санитарно-защитные зоныобъектов транспортной и инженерной инфраструктуры	19

2.11.6.	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	19

2.11.7.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	22

2.11.8.	Мероприятия по охране водной среды	22

2.11.9.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	22

2.11.10.	Мероприятия по санитарной очистке	23

2.12.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	23

2.12.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	23

2.12.2.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	24

2.12.3.	Мероприятия по гражданской обороне	25

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО Шубинский СЕЛЬСОВЕТ.	26

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО Шубинский СЕЛЬСОВЕТ.	29

Введение. Цель и задачи проекта

Шубинский сельсовет (далее – образование) выполнен в соответствии с Контрактом от 28.08.2009 г. №3 и Техническим заданием на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Алтайский закон «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» N 120-ЗС от 24.12.2009 N 740;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка  зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

- Закон Алтайского края от 5 декабря 2007 г. № 93-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Алтайского края» (в редакции от 10.03.2009 г. №16-ЗС).

Генеральный план разработан одновременно и в тесной связи со Схемой территориального планирования Егорьевского района Алтайского края».

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2012- 2017 г.г. и расчётный срок на 2018- 2032 г.г. Также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития муниципального образования Шубинский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Шубинский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Мероприятия по социально-экономическому развитию.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Согласно расчетам численность населения на 1-ю очередь в с. Шубинка составит 668 чел., на расчетный срок 707 человек.

В целях обеспечения оптимальных условий жизни и деятельности населения проектом предлагается:

- изменение черты села в северном направлении;

- в целях рекреации проектом предлагается на востоке включить в границы села пруд, осуществить его расчистку и благоустроить как водоем для купания и отдыха населения.

- северо-восточную границу села предлагается выровнять.

- строительство 0,3 тыс. кв.м жилой площади на 1-ю очередь и 1,2 тыс. кв.м на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,20 га, выделены территории 1,0 и 3,2 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 21 кв. м/чел;

- резервирование территории под жилую застройку за расчётный срок в размере 58,1 га;

- модернизация инженерных сетей;

- асфальтобетонное исполнение улично-дорожной сети;

- устройство тротуаров;

- установка остановочного павильона;

- организация системы зелёных насаждений.

В области социальной сферы:

1-ая очередь:

- строительство магазина;

- реконструкция клуба.

2-ая очередь:

- кафе на 30 мест;

- строительство детского сада на 45 мест;

- магазин торговой площадью 50 кв.м.

За расчетный срок генеральным планом предусмотрены дополнительные площади под объекты общественного назначения.

Мероприятия по развитию системы здравоохранения:

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района;

- повышение квалификации и уровня оплаты труда работников здравоохранения;

- обеспечение доступности и высокого качества квалифицированной лечебно-профилактической помощи всем слоям населения, в том числе за счет участия в реализации ведомственных, национальных и региональных программ: «Здоровое поколение» на 2011 – 2013 годы, «Болезни органов дыхания» на 2012 – 2014 годы, «Профилактика, лечение и реабилитация лиц, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» на 2012-2014 годы, «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в Алтайском крае» на 2010 – 2014 годы, «Демографическое развитие Алтайского края на 2008-2015 годы», «Гемодиализ и трансплантация почки» на 2012-2014 годы и других.

- внедрение современных методов диагностики и лечения, усиление профилактической направленности здравоохранения и повышение приоритета здоровья в системе общественных ценностей.

Мероприятия по развитию системы общего и среднего образования:

- повышение качества образовательных услуг на основе модернизации материально-технического и кадрового потенциала образовательных учреждений;

- интеграция образовательных учреждений в региональное, общероссийское и мировое информационное пространство;

- реализация принципа непрерывности образования, повышения профессиональной компетентности выпускников и эффективного использования их знаний для динамичного развития экономики и социальной сферы района;

- повышение эффективности общего (начального и среднего) образования, усиление доли воспитательной составляющей в системе образования;

- повышение доступности услуг дошкольного образования для населения, участие в долгосрочной целевой программе "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы.

- реализация приоритетного национального проекта «Образование».

Мероприятия по развитию культурной сферы, массовой физической культуры и спорта:

- повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей муниципального образования в сфере культуры;

- модернизации материально-технической базы и профессиональной подготовки работников учреждений культуры и искусства;

- расширение сети спортивных сооружений, что обеспечит повышение уровня здоровья и формирование здорового образа жизни населения района.

Мероприятия по повышению экономического потенциала

Для повышения экономического потенциала муниципального образования необходимо решение следующих задач:

  - обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами специалистов и рабочих;

  - обеспечение привлекательности и создание основ престижности проживания в сельской местности, как необходимых условий развития сельского хозяйства путем строительства жилья, водопроводных сетей, газификации;

  - увеличение объемов производства продукции животноводства, за счет улучшения состояния кормовой базы, работы ветеринарной службы, реконструкции и нового строительства коровников;

- увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет выполнения всех технологических работ в оптимальные сроки, внедрение новых машин и агрегатов, улучшения качества семенного материала;

- повышение плодородия почв за счет проведения комплекса мер по их восстановлению, применению почвозащитных экологически безопасных технологий, внесения удобрений, строительства орошаемых участков;

- активное применение современных энергосберегающих технологий и технических средств по обработке почвы, обеспечивающих сокращение затрат на производство зерна при получении стабильных урожаев;

  - улучшение качества продукции;

  - стимулирование развития личных подсобных и фермерских хозяйств посредством выделения льготных кредитов.

- повышение конкурентоспособности продукции пищевой промышленности на региональном и российском рынках.

Площадь промышленных территорий составляет порядка 2,1% (9,4 га) от общей площади населенного пункта. Проектом предусмотрен участок площадью 2,12 га и 10,4 га для развития сектора малого бизнеса на первую очередь и расчётный срок соответственно.

Генеральным планом предусмотрено строительство пекарни.

Генеральным планом предлагается использование территории бывшего животноводческого комплекса под складские помещения.

Остальные производства сохраняются и развиваются на существующих площадках.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предлагается сохранение жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону пилорамы до амортизационного износа.

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Развитие населенных пунктов планируется за счет:

- прироста населения, основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку;

- освоения свободных территорий под рекреационную территорию.

При этом архитектурно - планировочные решения достигаются следующими методами:

- упорядочением планировочной структуры селитебной территории с устройством межквартальных проездов и сносом ветхого жилищного фонда;

- размещением необходимых объектов общественного назначения;

- благоустройством территорий населенных пунктов, формированием улично-дорожной сети, устройством пешеходных тротуаров и укреплением поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадкой деревьев и кустарников;

- размещением объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Проектом предусмотрено строительство за счет сноса ветхого жилья усадебного типа, а также на свободных территориях.

В проекте уделяется внимание въездам в село, их организации, а также выразительности застройки. Въезд в село предусмотрен по автодороге Новоегорьевское – Малая Шелковка – а/д К-21.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ.

Проектом предусмотрена организация зеленой зоны отдыха вокруг пруда, расположенного с восточной стороны села. Парк совместно с зелеными насаждениями улиц, скверами, бульварами, зелеными насаждениями санитарно-защитных зон и ветрозащитных лесополос, а также прочими зелеными массивами, составляет единую систему озеленения села.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования;

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и т.д.).

Озеленение парка, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников.

В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов, решено исходя из задач создания здоровых и удобных условий или населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований.

Принятым в проекте зонированием предложены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом на территории сложившейся застройки. Производственные территории - на освоенных участках, с учетом их расширения (резервы). Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории с. Шубинка выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- рекреационная;

- сельскохозяйственного использования;

- акватории;

- резервного фонда.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Мероприятия по развитию транспортного обеспечения.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

Проектом предусматривается реконструкция внутрипоселковых дорог протяженностью 10 км.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- автомобильная дорога регионального значения 4 категории (объездная с. Шубинка);

- главные улицы;

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц - 2м, остальных 1,0 - 1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Проектом предусматривается строительство АЗС на окраине села.

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

– подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

– понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

– закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры.

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса МО Шубинского сельсовета предполагает создание комфортных условий проживания населения на основе обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение.

Система водоснабжения образования принята с учетом его развития на расчетный срок – 2032 г.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ввод в эксплуатацию скважины № 2;

- капитальный ремонт скважины № 1;

- реконструкция водонапорной башни (водозабор №2);

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки.

Предусматривается перевод центральной котельной на природный газ. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы теплоснабжения и её модернизации:

- капитальный ремонт котельной

- подвод газопровода к котельной и перевод ее на новое оборудование.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей планируется строительство линий электропередач ВЛ 110 КВ, также предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- строительство одной КТП;

- реконструкция существующей ТП до необходимой мощности;

На расчётный срок предусмотрено расширение АТС до 240 номеров. Кроме того, на территории населенного пункта предусмотрено газоснабжение.

Мероприятия по изменению целевого назначения земель.

В соответствии cо ст.11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего образования, рекреационные земли, земли для развития образования.

На территории Шубинского сельсовета пять категорий земель:

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

# Землями особо охраняемых природных территорий и объектов являются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития образования в целом и входящих в его состав населенного пункта возникла необходимость изменения границ с.Шубинка за счет земель сельскохозяйственного назначения. В целях развития рекреации проектом предлагается на востоке включить в границы села пруд, осуществить его расчистку и благоустроить. Площадь, переводимая в населенный пункт, составит 43,0 га.

Так же проектом предусмотрен перевод земель из сельскохозяйственного назначения в земли промышленности:

– 2 скотомогильника общей площадью 0,2 га (один из которых планируемый);

– поля фильтрации площадью 0,2 га (проект.);

– пилорама площадью 0,1 га;

– три кладбища общей площадью 2,9 га.

В результате перевода земель из одной категории в другую, баланс земель в границах МО Шубинский сельсовет выглядит следующим образом:

земли сельскохозяйственного назначения – 12016,1 га;

- земли населенных пунктов – 332,8 га:

- земли особо охраняемых природных территорий и объектов – 16,3;

земли промышленности и иного специального назначения –5,1 га;

земли лесного фонда – 14793,6 га;

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий (земель сельскохозяйственного назначения) в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана муниципального образования, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах образования.

Мероприятия по охране окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура образования, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Градостроительные ограничения на территории образования появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воздействие. На территории сельсовета расположена пилорама, требующая организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории образования градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе муниципального образования в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны озера Горькое установлена в размере 200 м, остальных водных объектов -50 м. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков устанавливается в размере 50 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 м, 35 кВ – 15 м, соответственно в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г № 255.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Егорьевского района находится много объектов, имеющих большую историко-культурную ценность. Егорьевский район относится к территории с высокой плотностью памятников археологии. К настоящему времени в Шубинском сельсовете Егорьевского района известно 11 памятников археологии и 1 памятник истории (Таблица 1).

Памятники истории и культуры на территории МО Шубинский сельсовет

| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Датировка | Год открытия/ Автор открытия | Местонахождение | Документ о постановке на государственный учет |
|  | Кривое 1, поселение | неолит, эпоха бронзы | 1978 Клюкин Г.А | Южный берег оз.Кривое, бывшее с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Кривое 2, поселение | эпоха бронзы | 1978 Клюкин Г.А | Южный берег оз.Кривое, бывшее с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Ненашево 1, поселение | эпоха бронзы | 1978 Клюкин Г.А | СВ окраина бывшего с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Ненашево 2, поселение | эпоха бронзы | 1978 Клюкин Г.А | СВ окраина бывшего с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Ненашево 3, поселение | эпоха бронзы | 1978 Клюкин Г.А | СВ окраина бывшего с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Ненашево 4, поселение | эпоха бронзы | 1978 Клюкин Г.А | СВ окраина бывшего с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Ненашево 5, поселение | эпоха неолита | 1978 Клюкин Г.А | СЗ окраина бывшего с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Ненашево 6, поселение | эпоха неолита | 1979 Клюкин Г.А | ЮВ окраина бывшего с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Ненашево 7, поселение | эпоха бронзы | Клюкин Г.А | З окраина бывшего с. Ненашево | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Рыбное, поселение | эпоха неолита | 1978 Клюкин Г.А | 1-1,5 км к ЮЮЗ от бывшего с. Ненашево, на 3 берегу оз. Рыбное | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
|  | Новороссийское, поселение | эпоха бронзы | Клюкин Г.А | 1,5 - 2 км к Ю от бывшего с. Новороссийское | Решение крайисполкома №420 от 12.09.1991 г |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование |  | Датировка | Постановление | Местонахождение объекта |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Обелиск. |  | 1968 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Шубинка, ул.Молодежная |

В качестве мероприятий по сохранению объектов культурного наследия проектом предлагается следующее:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

– обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

– предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

– проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

– применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

– обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

– обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

– иные требования, установленные законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

– разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

– включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

– согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

– приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

– информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

– возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования генеральным планом предложены следующие мероприятия:

  - разработка проектов организации санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

  - организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране водной среды

- очистка пруда;

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- берегоукрепительные мероприятия.

Водоохранные полосы озеленяются и благоустраиваются.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- сбор и отвод поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка;

- уборка и полив  улиц и площадей в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время,  вывоз его за пределы поселка.

- установка бензомаслоуловителей в гаражах и стоянках сельскохозяйственной техники;

- на территории животноводческих ферм при дальнейшем проектировании предусмотреть устройство водонепроницаемых навозохранилищ и жижесборников от животноводческих помещений, с дальнейшим вывозом на поля для удобрения.

Мероприятия по санитарной очистке

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

– сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

– сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

– уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории образования:

– закрытие существующих полигона ТБО и скотомогильника;

– организация планово-регулярной системы очистки образования, своевременного сбора и вывоза твердых бытовых отходов на полигоны;

– организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

– селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Генеральным планом не предлагается строительство новой свалки, в связи с организацией одного полигона ТБО на весь район возле с. Новоегорьевское.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации возникают в результате лесных пожаров и полевых палов, они носят ежегодный сезонный характер (весна-осень). При данном виде ЧС создается угроза для лесных массивов, имущества, жизни и здоровья. Территория Егорьевского района относится ко второму классу пожарной опасности.

Для снижения пожарной опасности на территории Шубинского сельсовета, согласно «Рекомендациям по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб» от 17.11.1997 г., проектом предлагается проведение мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров. Это мероприятия по лесозамещению хвойных пород с северо-западной стороны села Шубинка лиственными породами деревьев. В случаях, когда по лесорастительным условиям создание полос из древостоев с преобладанием лиственных пород невозможно, хвойные древостои на полосах шириной 120...150 м с каждой стороны разрыва (трассы дороги, линии электропередач, трубопроводов и т.п.) должны быть тщательно очищены от древесного хлама, хвойного подроста и пожароопасного подлеска. У деревьев хвойных пород, начиная со II класса возраста, по возможности, должны быть обрублены нижние ветви на высоте до 1.5...2 м.

Территория Егорьевского района находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А).

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногеннопасными и пожароопасными. К ним относятся пилорамы, котельные. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

– применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение поселения взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

– установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Шубинского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории Шубинского сельсовета проживает 642 чел, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 707 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения, что составит 349 человек. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельно стоящих зданиях культурно-бытового назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов с учётом предлагаемого количества мест.

Существующих зданий приспособленных под ПРУ, согласно данных ГО и ЧС Администрации Егорьевского района на территории Шубинского сельсовета нет. В селе генеральным планом предусматривается устройство ПРУ на 350 человек в подвале проектируемого здания детского сада.

Остальная часть населения в случае наступления чрезвычайной ситуации будут размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах).

Включение сигнальной сирены планируется по команде с пункта управления, расположенного в здании администрации.

Размещение сирен оповещения проектом предлагается на здание школы, и возле проектируемого магазина в южной стороне села.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО Шубинский СЕЛЬСОВЕТ.

- Создание условий для реализации разработанного проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-имущественных отношений:

- обеспечение публичности градостроительной документации.

- создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех сфер деятельности органов местного самоуправления.

- устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно – разрешительной документации.

- выполнение топографической съемки М 1 : 2000 селитебных территорий для проектов планировки и застройки, межевания данных территорий.

- Долевое строительство объектов инженерного обеспечения.

- Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного значения, согласно выполненным расчетам (Том I, Таблица 23)и Схеме функционального зонирования.

- Строительство домов усадебного типа, согласно расчету потребности (Том I, Таблица 22) и Схеме функционального зонирования.

- Строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения новых селитебных кварталов.

- Увеличение мощности коммунально–эксплуатационной организации по обслуживанию жилищного комплекса.

- Создание системы озеленения в населенном пункте.

.

Мероприятия по реализации Генерального плана МО Шубинский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Шубинский сельсовет | 44,6 га | разработка проектной документации | 2012-2017 г,г, |
| 1.2 | Разработка «Правил землепользования и застройки» | с.Шубинка | - | разработка проектной документации | 2012-2017 г,г, |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | с. Шубинка | 45 мест | разработка проектной документации строительство | 2018-2032 г,г, |
| 2.2 | Сельский культурно-досуговый центр | с. Шубинка | 250 мест | реконструкция | 2012-2017 г,г, |
| 2.3 | Кафе | с. Шубинка | 30 мест | разработка проектной документации строительство | 2017-2032 г,г, |
| 2.4 | Магазин | с. Шубинка | 50 кв. м | разработка проектной документации строительство | 2012-2017 г,г, |
| 2.5 | Магазин | с. Шубинка | 50 кв. м | разработка проектной документации строительство | 2018-2032 гг |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | с. Шубинка | 0,3 тыс. кв. м | строительство | 2012-2017 гг. |
|  |  |  | 1,2 тыс. кв м |  | 2018-2032 гг |
| - Производственная сфера |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты малого бизнеса | с. Шубинка | проект | строительство | 2012-2017 гг |
| 4.2 | Объекты малого бизнеса | с. Шубинка | проект | строительство | 2018-2032 гг |
| 4.3 | Пекарня | с. Шубинка | до 0,8 т/сут. | разработка проектной документации строительство | 2012-2017 гг |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внутри поселковые дороги | с. Шубинка | 8,4 км | реконструкция | 2012-2017 гг |
| 5.2 |  |  | 16,5 км | строительство | 2018-2032 гг |
| 5.3 | АЗС | с. Шубинка | проект | строительство | 2012-2017 гг |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Скважина №1 | Шубинский сельсовет | Дебет 10 м3/ч | капитальный ремонт | 2012-2017 гг. |
| 6.2 | Скважина №2 | Шубинский сельсовет | Дебет 10 м3/ч | реконструкция | 2012-2017 гг. |
| 6.3 | Дамба | с. Шубинка | 0,6 км | реконструкция | 2012-2017 гг. |
| 6.4 | Водопроводные сети | Шубинский сельсовет | 6,8 км | капитальный ремонт | 2012-2032 гг. |
| 6.5 | Водопроводные сети | Шубинский сельсовет | 3,6 км | строительство | 2012-2032 гг. |
| 6.6 | Водонапорная башня | Шубинский сельсовет | Ёмк. 15 м3 | реконструкция | 2012-2017 гг. |
| 6.7 | Котельная | Шубинский сельсовет | 2,73 Гкал/час | реконструкция | 2012-2017 гг. |
| 6.8 | Трансформаторная подстанция | Шубинский сельсовет | 250 кВа | строительство | 2012-2032 гг. |
| 6.9 | Трансформаторная подстанция | Шубинский сельсовет | 400 кВа | реконструкция | 2012-2032 гг. |
| 6.10 | Линии электропередачи ВЛ 110 кВ | Шубинский сельсовет | 4 км | строительство | 2012-2025 гг. |
| 6.11 | Линии электропередачи 10 кВ, 0,4 кВ | Шубинский сельсовет | 13,6 км | капитальный ремонт | 2012-2017 гг. |
| 6.12 | Газопровод | Шубинский сельсовет | 12,1 м | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 6.13 | Поле фильтрации | Шубинский сельсовет | 0,2 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2017 гг. |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Скотомогильник | Шубинский сельсовет | 0,06 га | строительство | 2012-2032 гг. |
| 7.2 | Пруд | с.Шубинка | 16,0 га | рекультивация | 2012-2032 гг. |
| 7.3 | Ветрозащитные насаждения | с.Шубинка | 3,1 га | посадка | 2012-2032 гг. |
| 7.4 | Зелёные насаждения общего пользования | с.Шубинка | 25.9 га | посадка | 2012-2032 гг. |
| 7.5 | Зелёные насаждения в санитарно-защитных зонах | с.Шубинка | 10,9 га | посадка | 2012-2032 гг. |
| ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Противорадиационные укрытия гражданской обороны | с.Шубинка | 350 мест | строительство | 2018-2032 гг. |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО Шубинский СЕЛЬСОВЕТ.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель различных категорий на территории образования | га | 27163,9 | 27163,9 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12062,7 | 12016,1 |
|  |  | % | 44,4 | 44,24 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 289,6 | 332,8 |
|  |  | % | 1,07 | 1,22 |
|  | Земли особо охраняемых природных тнрриторий и объектов | га | 16,3 | 16,3 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 |
|  | Земли промышленности и иного специального назначения | га | 1,7 | 5,1 |
|  |  | % | 0,01 | 0,02 |
|  | Земли лесного фонда | га | 14793,6 | 14793,6 |
|  |  | % | 54,46 | 54,46 |
| I | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Шубинка | га | 289,6 | 332,8 |
|  |  | % | 1,1 | 1,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 100,0 | 138,4 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 34,5 | 41,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | усадебной жилой застройки | га | 100,0 | 138,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 3,3 | 5,27 |
|  |  | (…) | 1,1 | 1,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | многофункциональный подцентр административно-делового назначения | га | 0,1 | 0,07 |
|  |  | % | 3,0 | 1,4 |
| 1.2.2 | здравоохранения | га | 0,1 | 0,3 |
|  |  | % | 3,0 | 5,8 |
| 1.2.3 | торгового назначения | га | 0,2 | 0,7 |
|  |  | % | 6,1 | 13,5 |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 1,5 | 2,8 |
|  |  | % | 45,5 | 54,2 |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 9,1 | 5,8 |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га | 1,0 | 1,1 |
|  |  | % | 33,3 | 19,3 |
| 1.3 | производственная зона | га | 6,1 | 21,4 |
|  |  | (…) | 2,1 | 6,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | производственного назначения | га | 4,0 | 13,4 |
|  |  | % | 1,4 | 61,7 |
| 1.3.2 | коммунально-складского назначения | га | 2,1 | 8,0 |
|  |  | % | 0,7 | 38,3 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,33 |
|  |  | (…) | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | водоснабжения | га | 0,2 | 0,3 |
|  |  | % | 0,1 | 90,9 |
| 1.4.2 | связи | га | - | 0,03 |
|  |  | % | - | 0,1 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 9,8 | 49,3 |
|  |  | (…) | 3,4 | 14,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.2 | улично-дорожной сети | га | 9,8 | 49,3 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 7,2 | 38,1 |
|  |  | (…) | 2,5 | 12,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зелёные насаждения в санитарно-защитной зоне | га |  | 9,1 |
|  |  | % |  | 27,3 |
| 1.6.2 | мест общего пользования | га | 7,2 | 25,9 |
|  |  | % | 2,5 | 64,9 |
| 1.6.3 | ветрозащитные насаждения | га |  | 3,1 |
|  |  | % |  | 7,8 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,6 | 1,0 |
|  |  | (…) | 0,2 | 0,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | животноводства | га | 0,6 | 1,0 |
|  |  | % | 0,2 | 0,3 |
| 1.8 | акватории | га | - | 12,2 |
|  |  | % | - | 3,5 |
| 1.8.1 | акватории | га | - | 12,2 |
|  |  | % | - | 100 |
| 1.8 | резервные территории | га | - | 27,5 |
|  |  | (…) | - | 8,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | жилые | га | - | 26,9 |
|  |  | % | - | 97,8 |
| 1.8.2 | общественные | га |  | 0,6 |
|  |  | % |  | 2,2 |
| 1.10 | прочие территории | га | 162,4 | 39,3 |
|  |  | % | 56,1 | 11,9 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 642 | 707 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 10,1 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 0,2 | 0,2 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 99 | 126 |
|  |  | % | 15,4 | 17,8 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 368 | 411 |
|  |  | % | 57,3 | 58,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 175 | 170 |
|  |  | % | 27,3 | 24,1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/ чел. | 20,7 | 21 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 13,2 | 14,8 |
|  |  | кол-во домов | 205 | 231 |
| 3.2.1 | Усадебный жилой дом | Sобщ.. тыс. м2 | 13,2 | 14,8 |
|  |  | кол-во домов | 205 | 231 |
|  |  | % от общего объема жилого фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.. тыс.м2 | - | 1,5 |
|  |  | кол-во домов | - | 26 |
| 3.3.1 | Усадебный жилой дом | Sобщ.. тыс. м2 | - | 1,5 |
|  |  | кол-во домов | - | 26 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 100 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ.. тыс.м2 | 13,2 | 14,8 |
|  |  | кол-во домов | 205 | 231 |
| 3.4.1 | Усадебный жилой дом. | Sобщ.. тыс. м2 | 13,2 | 14,8 |
|  |  | кол-во домов | 205 | 231 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 100 | 100 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 55 | 100 |
| 3.5.2 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.5.3 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.4 | связью | % от общего жилищного фонда | 43 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учебные образования |  |  |  |
| 4.1.1 | ДОУ | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 45 |
| 4.1.2 | Школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 100 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещ. в см. | 15 | 15 |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Стадион | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 250 | 250 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед.хр. | 10,0 | 10,0 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 4 | 6 |
|  |  | кв.м. торг. площади | 205,0 | 305,0 |
| 4.6 | Объекты бытового обслуживания. административные. хозяйственные учреждения. связи и кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.6.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.6.2 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.6.3 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 8,4 | 24,9 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки | 0,06 | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 0,05 | 0,13 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 0,01 | 0,01 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 0,24 | 0,48 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,24 | 0,48 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 150 | 180 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 8,5 | 12,1 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки | 0,06 | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,05 | 0,13 |
|  | -производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,01 | 0,01 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 0,86 | 0,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,26 | 0,29 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,6 | 0,7 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 935 | 990 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: ПС №11 «Шубинская» 110/10 кВ | МВт | 12,6 | 12,6 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 25,8 | 25,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | 2760,48 | 13955,76 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,54 | 2,73 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,21 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | 0,01 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 8,5 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 120 | 240 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Полигон ТБО | единиц | 1 | 0 |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 6.8.2 | Поля фильтрации | единиц | 1 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 2,9/3 | 2,9/3 |